NAW HIVE DI ENEREN:

SERIE NAW FULL INVERTER MULTIFUNZIONE POLIVALENTE 6-17 kW

NAW Hive è una pompa di calore aria-acqua full inverter, multifunzione o polivalente a recupero totale, configurabile per tutte le esigenze di impianto e in classe energetica A+++.

Prodotta da Eneren, NAW Hive è una pompa di calore monoblocco, versatile e a elevata efficienza energetica, grazie all’utilizzo di compressori inverter BLDC digital scroll.

In grado di soddisfare completamente i fabbisogni di riscaldamento, raffrescamento e di produzione di acqua calda sanitaria, la pompa di calore aria-acqua NAW Hive di Eneren opera con temperature esterne fino a -20 °C e produce acqua calda fino a 65 °C. ed è disponibile in tre versioni:

M per impianti a 2 tubi con acqua calda sanitaria, in recupero totale

P per impianti a 4 tubi, per soddisfare contemporaneamente i fabbisogni di riscaldamento e di raffrescamento, in recupero totale

H per impianti a 2 tubi con acqua calda sanitaria, in priorità

NAW Hive può essere installata in molteplici contesti grazie al design innovativo e alla linea compatta.

- Ville

- Condomini

- Ambienti commerciali

- Ambienti industriali

Recupero totale del calore

Grazie al circuito frigorifero dedicato in recupero totale del calore mediante condensatore in parallelo, NAW soddisfa i fabbisogni termici e sanitari degli impianti a 4 tubi commerciali e industriali, senza dover invertire il ciclo frigorifero ad ogni richiesta di riscaldamento e raffrescamento.

Regolazione e telecontrollo

Il software di controllo in dotazione consente di eseguire tutte le regolazioni necessarie per massimizzare l’efficienza e la configurabilità alle differenti tipologie di impianto. L’unità si interfaccia con qualsiasi protocollo di comunicazione, per la gestione e il telecontrollo del funzionamento anche da remoto.

I plus in sintesi

- Recupero totale del calore con condensatore dedicato

- Compressore inverter BLDC digital scroll, pompe elettroniche e ventilatori EC

- HiBox fonoassorbente del compressore, griglia afonica e ventilatore maggiorato con velocità di rotazione al 50% per la massima riduzione del rumore

- Batteria con trattamento idrofilico che facilita la rimozione della condensa superficiale con conseguente riduzione dei cicli di sbrinamento

- Smart Grid Ready per la gestione dell’autoconsumo elettrico con dispositivo My economy integrato

- Sistema Enerweb per la supervisione e il telecontrollo dell’impianto da qualsiasi dispositivo web

COMPRESSORE SCROLL BLDC INVERTER

Il compressore scroll BLDC inverter, ad altissima efficienza, permette a NAW di produrre acqua calda fino a 65°C e garantire rendimenti elevati in tutte le condizioni di utilizzo.

BATTERIA ALETTATA A PASSO MAGGIORATO

La batteria ha un passo alette maggiorato ed è trattata con un rivestimento idrofilico, che facilita la rimozione della condensa superficiale con conseguenti riduzioni dei cicli di sbrinamento fino al 30%.

CONTROLLO PORTATA MODULANTE

Le pompe elettroniche e le valvole modulanti, installate all’interno dell’unità, sono essenziali per garantire il controllo della portata a temperatura costante o del delta T costante. Grazie al microprocessore che le gestisce, sono in grado, inoltre, di adattarsi ad ogni esigenza dell’impianto.

SILENZIOSITÀ

L’insonorizzazione Hibox del compressore, attraverso la cuffia e il box dedicato, i ventilatori EC maggiorati con velocità di rotazione al 50% e la griglia frontale afonica, garantiscono il massimo livello del comfort acustico.

Eneren Srl (Renewable Energies) nasce nel 2008 da un gruppo di esperti e professionisti nel campo della termodinamica, impiantistica e geologia, guidati dal comune obiettivo di progettare e sviluppare soluzioni tecnologicamente avanzate, efficienti e sostenibili per la climatizzazione residenziale e commerciale. Oggi Eneren è una realtà solida e sempre più concentrata sull’ideare e realizzare sistemi di climatizzazione innovativi a pompa di calore, in grado di sfruttare le energie rinnovabili come fonti primarie. Tutti i progetti si fondano sulla cultura dell’innovazione e sulla sostenibilità perché, come invita a pensare il suo nuovo payoff Your Future-Proof Choice, le scelte di oggi possano costruire un futuro migliore per i presenti e per le generazioni future. Eneren si propone al mercato come referente unico, sottolineando quanto, in un mondo sempre più impersonale, siano le relazioni e le persone a fare la differenza. Una squadra di ingegneri e tecnici altamente qualificati segue il cliente in ogni fase del progetto, partendo dall’ascolto delle sue necessità per offrire una consulenza dedicata, passando per la progettazione, anche su misura, fino all’installazione delle unità scelte e all’assistenza post-vendita. La proposta di Eneren si differenzia dalla media del mercato, perché mira a ottimizzare l’investimento fatto dal cliente. Le soluzioni proposte consentono di utilizzare al meglio le risorse rinnovabili, come la geotermica, aerotermica o solare mediante impianti in grado di ripagarsi nel tempo, grazie al recupero del calore e all’autoconsumo, verso una sempre maggiore indipendenza energetica, a beneficio economico e dell’ambiente.