Comunicato stampa | Novità MCE 2026 | Pompe di calore modulari VLP	          Bentivoglio (BO), 24 marzo 2026

Galletti presenta VLP: la nuova gamma di pompe di calore modulari con compressore scroll inverter ad iniezione di vapore e refrigerante naturale R290

VLP di Galletti è la nuova gamma di pompe di calore monoblocco modulari condensate ad aria per l’installazione esterna equipaggiate di compressore scroll EVI modulante pilotato da inverter e caratterizzate dall'utilizzo del refrigerante naturale R290 (propano) in grado di garantire un valore GWP* - pari a 3 - tra i più bassi del mercato. Tale valore di GWP assicura alla gamma VLP il rispetto della graduale riduzione di emissioni dovute all'utilizzo di gas ad effetto serra imposta dalla normativa F-GAS (UE) 2024/573.

( * ) = Il GWP (Global Warming Potential) è il valore per indicare in che entità un gas è in grado di riscaldare l’atmosfera

Le due taglie che compongono la gamma VLP di Galletti sviluppano potenze in riscaldamento di 50 e 80 kW, scalabili fino a 480 kW grazie al layout modulare con le quali sono state concepite in fase di progettazione. Il loro controllo ad inverter, oltre ad adeguare la potenza resa all'effettivo carico termico, consente anche una notevole riduzione dell'assorbimento elettrico sia all'avviamento del compressore stesso (riduzione delle correnti di spunto), sia durante il funzionamento ai carichi parziali, raggiungendo indici di efficienza stagionali tra i più alti del mercato HVAC (SCOP fino a 4,50).

L’utilizzo della tecnologia EVI (Enhanced Vapor Injection), nonostante il propano sia già un refrigerante eccellente per le alte temperature, ottimizza il ciclo termodinamico attraverso un'iniezione di vapore a media pressione permettendo di stabilizzare la potenza erogata al calare della temperatura dell’aria esterna.

L’utilizzo di componentistica di assoluta qualità e la tecnica di avanguardia utilizzata per le parti frigorifere, idrauliche ed elettriche caratterizza le unità VLP di Galletti: pompe di calore allo stato dell’arte in termini d’efficienza, affidabilità e limiti operativi di funzionamento.

Le unità VLP di Galletti garantiscono, infatti, la possibilità di produrre acqua da -10°C a 75°C e il funzionamento a pieno carico con aria esterna da -20°C a 48°C (le unità producono acqua calda a 60°C anche con aria esterna fino a -20°).

La gamma VLP di Galletti offre, inoltre, un’elevata configurabilità sia dal punto di vista acustico, sia idraulico. È infatti possibile integrare a bordo, senza aumentare l’ingombro in pianta, tutta la componentistica idraulica necessaria per applicazioni a 2 o 4 tubi: fino a 4 pompe, due per il circuito freddo e due per il circuito caldo, filtro metallico anti impurità, valvole 3 vie, valvole di sicurezza acqua, disaeratori ad alta efficienza, valvole di non ritorno, rubinetti di intercettazione e collettori di mandata e ritorno per l’installazione di più unità in parallelo.

Il controllo avanzato, presente sull'intera gamma, permette un monitoraggio continuo dei parametri di funzionamento, logiche avanzate di regolazione e connettività e la gestione di procedure avanzate per la messa in sicurezza dell’unità in  caso di perdite di refrigerante (A3).

SINTESI TECNICA GAMMA VLP

- Utilizzo di refrigerante naturale R290 (GWP = 3)

- Ridotta carica di refrigerante (< 10 kg)

- Compressore scroll a velocità variabile pilotato da inverter con iniezione di vapore

- Modularità fino a 480 kW

- Elevatissimi valori di efficienza stagionale (SCOP fino a 4,50)

- Massima temperatura dell’acqua prodotta 75°C

- Acqua prodotta a 60°C con -20°C d’aria esterna

- Configurabilità idraulica per impianti a 2 o 4 tubi

- Circuitazione della batteria alettata concepita per assicurare lo scambio in controcorrente tra aria e refrigerante in ogni modalità di funzionamento.

- Valvola di espansione elettronica di serie

- Logiche avanzate per la messa in sicurezza dell’unità in caso di fughe di refrigerante

____________________________________

Think. Advance. Design.

Immaginare la climatizzazione di domani significa guardare oltre la tecnologia e oltre il prodotto. Significa comprendere come cambiano gli spazi in cui viviamo, quali esigenze avranno le persone, quali soluzioni saranno davvero sostenibili nel lungo periodo.

Per questo Galletti ha scelto un approccio fondato sull'Advanced Design, un metodo che unisce ricerca, progettazione, ingegneria, architettura e cultura del progetto. L'azienda lavora ogni giorno acconto ai propri clienti per sviluppare soluzioni di climatizzazione efficienti, integrate e orientate al futuro con l’obiettivo di anticipare le tendenze del settore HVAC e di ridurre sempre di più l'impatto ambientale delle proprie soluzioni.

____________________________________

Scopri ulteriori informazioni sulle soluzioni Galletti su: galletti.com

Galletti S.p.A. L’azienda presidia il settore della climatizzazione comfort con uno dei cataloghi più ampi e completi del settore, vantando su ogni gamma di prodotto l’adesione alla certificazione Eurovent. Da sempre Galletti ha investito molto sull’innovazione dei processi interni e può contare al proprio interno su di un laboratorio di Ricerca e Sviluppo completo di camera climatica di ultima generazione, un Dipartimento per la progettazione meccanica, elettrica ed elettronica, linee di produzione all’avanguardia per i terminali idronici, per i chiller e le pompe di calore. La forte verticalizzazione che caratterizza Galletti si traduce nella capacità di gestire al proprio interno, oltre alla realizzazione del prodotto finito, anche la produzione di semilavorati “critici”, come la lavorazione della lamiera: quest’ultima viene gestita da un centro di lavoro automatizzato che integra un robot per la piegatura di piccole parti, un centro di punzonatura, uno di piegatura e un magazzino automatico. Verticalizzazione per Galletti significa anche sviluppo interno dei software di regolazione e produzione degli scambiatori di calore a pacco alettato. Tutto questo permette all’azienda di offrire grande flessibilità ai propri interlocutori. Oggi, con 120 anni di storia, Galletti è rimasta un’azienda a conduzione familiare che continua a guardare al futuro. Attraverso l’Advanced Design, un approccio metodologico allo sviluppo delle proprie soluzioni e al mercato, l’azienda intraprende un percorso verso la creazione di soluzioni tecnologicamente avanzate, ad alte prestazioni, a elevata personalizzazione e orientate a ridurre il proprio impatto sull’ambiente. Questo approccio si basa anche sulla collaborazione con esperti di diversi settori e sull'open innovation per anticipare le tendenze del settore HVAC. galletti.com

IMMAGINI DISPONIBILI