Tribano (PD), 19 Marzo 2018									    comunicato stampa

Nuovo refrigeratore XTW di HiRef:

ideale per i Data Center, sfrutta il refrigerante R1234ze a basso GWP

- HiRef, azienda del Gruppo Galletti, ha presentato a MCE 2018 il nuovo refrigeratore d’acqua condensato ad acqua XTW. Taglie di potenza da 280 a 850 kW (@16/10°C utenza e 30/35°C sorgente), conforme alle Direttive F-GAS ed ErP 2018.

- Grandi novità a Mostra Convegno Expocomfort 2018 per HiRef, azienda del Gruppo Galletti, che in occasione della manifestazione ha presentato il nuovo refrigeratore d’acqua condensato ad acqua monoblocco per installazione interna XTW 731 C.

- Dotati di doppio circuito frigorifero e di compressori centrifughi a magneti permanenti oil-free Turbocor (uno per circuito), i refrigeratori della gamma XTW dispongono di evaporatore a fascio tubiero allagato con Spray Technology, singolo passaggio lato acqua, doppio circuito lato refrigerante e doppio livello di evaporazione.

XTW si presenta ideale per soluzioni come i Data Center o tutti i luoghi al cui interno avvengono processi industriali ad alto valore e in funzionamento continuo tutto l’anno.

- Caratteristiche tecniche e punti di forza dei refrigeratori XTW:

- Conforme a ErP 2018;

- Elevato livello di sicurezza in applicazioni con refrigerante A2L;

- Condensazione separata: stesso livello di temperatura di condensazione per i due circuiti;

- Evaporatore bicircuito allagato con Spray Technology: bassa carica di refrigerante ed elevata efficienza grazie al doppio livello di evaporazione  ridotto valore del TEWI di impianto;

- Evaporatore di tipo monopasso lato acqua, scambio termico sempre in controcorrente, maggiore efficienza termica rispetto ai refrigeratori tradizionali;

- Versione bicircuito:

  - Ridondanza e affidabilità contemporanee;

  - Avviamento dei compressori facilitato poiché su due step;

- Compatto: dimensioni ridotte in pianta, accessibilità ai locali tecnici attraverso porte standard;

- Ingressi e uscite acqua rispettivamente dallo stesso lato per una maggiore facilità di installazione.

- I refrigeratori della gamma XTW utilizzano il refrigerante R1234ze a basso GWP (in alternativa R134a) conforme alla Direttiva F-GAS e sono disponibili nelle versioni solo freddo, solo caldo o solo caldo per recuperi termici (alta temperatura di evaporazione e condensazione) in taglie di potenza da 280 a 850 kW @16/10°C utenza e 30/35°C sorgente.

HiRef Spa

HiRef, da più di 15 anni nel campo della produzione di unità per la climatizzazione di ambienti tecnologici, come ad esempio i Data Center e gli shelter per telecomunicazioni, è riconosciuto a livello internazionale come brand fortemente innovativo, tecnologico e orientato alla forte customizzazione del prodotto. HiRef è polo di ricerca e sviluppo interno, altamente dinamico e specializzato, è dipartimento interno di progettazione meccanica, elettrica e per lo sviluppo dei software, assieme ai reparti interni di produzione di semilavorati. HiRef mette a disposizione della propria clientela competenze maturate nel corso di anni di esperienza per offrire soluzioni complete e preziosi servizi, quali l’assistenza alla progettazione impiantistica e l’efficientamento dei sistemi, che completano l’offerta di prodotti altamente customizzati.

HiRef mira al soddisfacimento delle esigenze del cliente senza compromessi nei confronti del rispetto dei parametri termoigrometrici negli ambienti climatizzati: una profonda conoscenza del contesto impiantistico, unitamente ad uno spiccato know-how per le tecnologie innovative, consentono di raggiungere i livelli di efficienza energetica necessari all’ottenimento del vero risparmio economico e della riduzione dell’impronta ambientale.

Il Gruppo Galletti

La presentazione ufficiale del Gruppo Galletti in occasione di MCE 2014 ha segnato l’ingresso riconosciuto di questa grande e prestigiosa realtà nel panorama internazionale. Unico nel suo genere, il Gruppo è composto da sette differenti realtà imprenditoriali, con competenze specifiche in ogni settore nell’ambito della climatizzazione HVAC-R (Heating, Ventilation, Air-Conditioning, Refrigeration).